Thema 5: 	Entladevorgang eines Kondensators

mit 	Modellbildung

Unterrichtlicher Zusammenhang

Nachdem die grundlegenden Kenngrößen des Kondensators im Unterricht behandelt wurden, soll zunächst der Entladevorgang eines Kondensators untersucht, interpretiert und anschließend mit einem Modell nachgebildet werden. Die Theorie dazu wird im Unterricht besprochen oder durch angemessene Lektüre erarbeitet.

Problemstellung

In Blitzlichtgeräten werden Kondensatoren aufgeladen und dann beim Auslösen entladen. Dabei stellen sie Energie zur Verfügung, die eine Lampe in Licht umsetzt.

Ziel

Durch eigenes Experimentieren lernen Sie die Besonderheiten beim Entladen eines Kondensators kennen. Sie gewinnen dabei mehr Sicherheit im Experimentieren mit CASSY und lernen außerdem CASSY Lab als Modellbildungssystem zu nutzen.

Aufgabenstellung

Untersuchen Sie den Entladevorgang eines Kondensators und bilden Sie ihn in einem geeigneten Modell nach.

Geräte

Mehrere Kondensatoren im µF Bereich.

Mehrere Widerstände im kΩ Bereich.

1 Umschalter

1 Schüler-Experimentiernetzgerät

1 Stecksystem 
1 Pocket-CASSY (524006) mit USB-Kabel mit 1 UIP-Sensor S (5240621)

1 PC oder Laptop

Ihr könnt Euch von meiner HP die Einstellungen für die Modellbildung herunterladen. Allerdings müssen dann diese verstanden werden!!!

Durchführung

- Zeit-Spannungs-Kennlinie eines Kondensators

| - Bauen Sie eine Schaltung zum Auf- und Entladen eines Kondensators mit einem Umschalter auf. Achten Sie bei Verwendung eines Elektrolytkondensators auf die richtige Polung! - Schließen Sie das Messwerterfassungssystem so an, dass Sie die Spannung am Kondensator messen können. | R = 10 k  U0 = 10 V C = 47 µF |
| --- | --- |

- Nehmen Sie in CASSY Lab die notwendigen Einstellungen vor, um die t-U-Kennlinie messen zu können. Die Messung soll automatisch starten, wenn die Spannung am Kondensator beim Entladen 9,0 V erreicht hat. (Tipp: Trigger einstellen!)

- Variieren Sie Ihre Schaltung, indem Sie verschiedene Kondensatoren und verschiede Widerstände gebrauchen. Formulieren Sie jeweils vorher eine Vermutung und begründen Sie diese.

- Modellbildung

  - Vorbereitung der Modellbildung

    - Unter Einstellungen  Registerkarte Parameter/Formel/FFT wählen.

    - Folgende neue Größen eingeben:

| Kapazität und Widerstand sind Konstanten, die von den verwendeten Geräten abhängen. Sie können während des Versuchsablaufs verändert werden. |  |
| --- | --- |

| Die Spannung UC(t) = QC(t)/C ist die momentan am Kondensator anliegende Spannung. | Die „Startspannung“ U0 sei die Spannung bei Beginn der Messung des Entladevorganges und kann individuell festgelegt werden. |
| --- | --- |

  - Modellbildung

QC(t)=−QC(t)RCDie Modellbildung erfolgt durch Eingabe der Differenzialgleichung für die Ladung beim Entladevorgang:

Vorgehen:

    - Neues Modell wählen und Namen für das Modell festlegen.

    - Ladung Q_C definieren.

    - Anfangswert für Q_C(t = 0 s) eingeben: C*U_0/1000000

    - Differenzialgleichung eingeben: (-Q_C/C*1000000)/(R*1000)

Hinweis: Die Faktoren kommen zustande, da die Kapazität C in µF und der Widerstand in k eingegeben wurden.

  - Darstellung für Diagramm auswählen

  - Messparameter anzeigen und eingeben

Erneute Durchführung des Versuches:

Mit  oder F9. Die Kurve aus der Modellbildung wird automatisch mitgezeichnet.

Zusatzaufgaben:

Führen Sie den Versuch mit anderen Widerständen oder mit Kondensatoren anderer Kapazität durch. Machen Sie Vorhersagen über den Verlauf der Kennlinien.

Auswertung

- Zeit-Spannungs-Kennlinie des Kondensators und Modellkurve

  - Interpretieren Sie den Verlauf der entstandenen Kennlinien. Finden Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Modell und Realexperiment.

  - Durch Verschieben der jeweiligen Schieberegler für Kapazität, Widerstand und Startspannung kann die Modellbildungskurve der Messkurve angenähert werden. Welche Einflüsse haben Kapazität, Widerstand und Startspannung auf den Entladevorgang?

  - Regeln Sie so, dass Modell und Experiment gut übereinstimmen. Begründen Sie die Abweichungen zwischen Modell und Experiment!

- Halbwertszeit des Kondensators

  - Was versteht man unter der Halbwertszeit des Entladevorgangs?

  - Bestimmen Sie die Halbwertszeit für den von Ihnen verwendeten Kondensator aus dem Experiment!

  - In der Literatur findet man für die Halbwertszeit eines Kondensators folgende Gleichung: TH = RC  ln2  0,69  RC. Vergleichen Sie mit dem experimentellen Ergebnis.

- Energie des elektrischen Feldes

  - Der Kondensator ist Speicher von Energie. Wie lässt sich die Energie eines Kondensators berechnen?

  - Ermitteln Sie die im elektrischen Feld des von Ihnen verwendeten Kondensators gespeicherte Energie durch Rechnung!

  - Überprüfen Sie das Ergebnis mit den experimentellen Werten! (Hinweis: Die Software CASSY-Lab ermittelt einen negativen Wert für die Fläche unter der Ursprungsgeraden. Das liegt in der Art der internen Integration und kommt zustande, da die Werte für U und Q beim Entladen abnehmen.)